Test de l'expéditeur de trim (accessoire en option)
1. Vérifiez que le fil noir de l'émetteur de trim est correctement mis à la masse.
2. Coupez le moteur hors-bord en position «BAS».
3. Placez le contacteur d'allumage en position «ON».
4. Connectez les câbles de l'ohmmètre (échelle R x 1) entre la masse extérieure et le fil marron blanc.
5. Appuyez sur le bouton «UP». L'aiguille de l'ohmmètre doit se déplacer lorsque le moteur hors-bord est relevé. Si l'aiguille ne bouge pas, l'émetteur de trim est défectueux.


Réglage de l'aiguille de la jauge de l'indicateur de trim
1. Tournez la clé de contact en position «RUN».
2. Inclinez le moteur hors-bord en position «IN» complète. L'aiguille de la jauge d'indicateur de trim doit être en position «IN» complète.
3. Si ce n'est pas le cas, inclinez le moteur hors-bord en position «OUT» pour accéder à l'émetteur de trim et engagez le levier de verrouillage de l'inclinaison.
4. Desserrez les vis de l'expéditeur de trim et repositionnez l'expéditeur de trim.