Test Electrique Power trim.

Page 60

Les composants électriques principaux dans le  système de puissance trim. /tilt sont le moteur électrique, relais, expéditeur de position d'équilibre, commutateurs et circuits relatifs aux fils bleu (vers le haut du circuit) et fils vert (vers le bas) le moteur bidirectionnel d'équilibre aux relais d'équilibre. Quand l'unité est équilibrée vers le haut, la tension de batterie est fournie au fil bleu par le relais haut et le bas le relais accomplit la prise de masse au moteur vers le fil vert. Quand l'unité est actionnée vers le bas, la tension de batterie est appliquée au fil vert vers le bas du relais, le relais haut accomplit la prise de masse par le fil bleu. La commutation entre la tension et la masse est accomplie par des relais d'équilibre. Le commutateur d'équilibre (figure 63) peut faire partie de la télécommande, monté dans la poignée. Deux conceptions différentes de relais sont employées. Les arrangements de relais les plus communs sont de  jumeler les relais montés au côté du moteur (Figure 64). En outre sont employé des relais de combinaison (figure64). La méthode d'essai pour les deux types est semblable.