Emplacement  filtre référence 11, pompe à essence mécanique référence 9 ne démonter que les pompes et le filtre

Coupez le contact retirez  la clef

Pour information la pompe électrique fonctionne lors du contact

Filtre à essence

Pompe à essence

Démontage 1 filtre à essence principal (attention au petit ressort) sur le bloc moteur

Notez le sens de fonctionnement en démontant les tuyaux

Ensuite

démontage et nettoyage 2 pompes à essence mécanique sur le bloc (après démontage se mettre sur endroit propre lors de l’ouverture par exemple un chiffon. )

Aprés

Enlever la pression du régulateur comme ci-dessous (bien sur pas de contact car il ya la pompe électrique qui pousse)

Normalement le bac devrait être vide

Démontage régulateur attention au petit joint référence 1, vis à démonter référence 8

Nettoyage ou changement filtre sous la pompe référence 10

Nettoyage sur le support il y a une sorte de pointeau   14 vérifier qu’il n’est pas bloqué et contrôler avec une loupe

Vérification régulateur pression référence 4 vis référence 5 attention au petit joint

Régulateur pression

Nota aucun réglage sur le pointeau

Filtre

Pointeau